INSTRUCCIONES PARA LOS INSTRUCTORES EN LA EVALUACIÓN DE ANASTOMOSIS

MODELO

- Simulador físico para laparoscopia (Szabo-Berci-Sackier Laparoscopic Trainer Storz). Monitor, fuente de luz y cámara (Tele Pack X Led Storz).

- Intestino delgado preservado ex-vivo. Dos asas intestinales de 15 cm  con anastomosis central de 5 cm.

- Suturas monofilares de 4/0.

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN

- Consta de 5 elementos.

- Cada elemento se valora en una escala del 1 al 7, donde cada valor significa:

  - 1 = Riesgo seguro de dehiscencia.

  - 2 = Riesgo muy probable de dehiscencia.

  - 3 = Riesgo probable dehiscencia.

  - 4 = Riesgo mínimo dehiscencia.

  - 5 = Sin riesgo dehiscencia y pobre calidad.

  - 6 = Sin riesgo de dehiscencia y calidad buena.

  - 7 = Sin riesgo de dehiscencia y calidad excelente.

- Existen descriptores para la valoración 1 (calidad de la anastomosis inaceptable), 4 (calidad de la anastomosis aceptable) y 7 (calidad de la anastomosis excelente).

- Además en las instrucciones para el evaluador se describe con más detalle cómo evaluar la calidad de la anastomosis.

- El evaluador debe estimar la puntuación entre 1 y 7 considerando dichos descriptores.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CADA ELEMENTO Y DE SU MÉTODO DE EVALUACIÓN

- Elemento 1: Separación entre puntos en cara anterior de anastomosis. Se evalúa a través de dos dimensiones:

  - Distancia:

    - Se evaluará la cara anterior de la anastomosis.

    - Se mide con un calibrador en mm.

    - Modo de efectuar la medición: Distancia entre cada uno de los puntos (mm) ordenadamente de izda. a dcha.

    - Se considera que la distancia entre puntos es excelente cuando es aproximadamente entre 3-4 mm e inaceptable cuando sea aproximadamente menor a 3 mm o superior a 6mm.

  - Discrepancia entre puntos:

    - Es la diferencia en mm entre cada uno de los puntos consecutivos.

    - Se considera excelente cuando no hay discrepancia e inaceptable cuando la discrepancia cuando es aproximadamente más de 3 mm.

- Elemento 2: Eversión de mucosa. Se evaluará inspeccionando cada uno de los puntos de la cara anterior de la anastomosis buscando la presencia de mucosa intestinal evertida.

  - El grado de eversión mucosa se mide en mm.

  - Es la suma total de los mm evertidos en todos los puntos de la circunferencia de la anastomosis.

  - Se considera excelente cuando no hay eversión.

  - Se considera inaceptable cuando hay una eversión total de mucosa aproximadamente mayor de 10 mm o una eversión aislada aproximadamente  mayor de 4mm.

- Elemento 3: Tensión de la sutura.

  - Se evaluará la cara anterior de la anastomosis

  - Se medirán dos parámetros:

    - Hilo sobrante: traccionar con cuidado del hilo se sutura mediante un mosquito o gancho (si es factible) y medir la longitud de hilo que se consigue con esta maniobra (mm)

    - Medir la longitud total de la anastomosis  (mm), teniendo en cuenta que se parte de 2 bocas de 50 mm.

    - Se considera excelente una medida de la anastomosis de ángulo a ángulo aproximadamente mayor de 40mm y el hilo sobrante después de ejercer tracción es menor de 5 mm.

    - Se considera inaceptable si la medida de la anastomosis de ángulo a ángulo es aproximadamente menor de 35 mm o si el hilo sobrante después de tensar el mismo en la línea de sutura es aproximadamente mayor de 10mm.

- Elemento 4:  Estanqueidad de la anastomosis.

  - Para medir la estanqueidad se cerrarán 3 de los cabos intestinales con una sutura.

  - Por la 4ª boca intestinal se introducirá un catéter para insuflación que se anudara a ésta.

  - Se sumergirá la pieza en agua

  - Se insuflará mediante manómetro hasta que esté ligeramente tensa.

  - Se considerará excelente la ausencia de burbujeo.

  - Se considerará inaceptable la salida de aire a la mínima insuflación y que no permite la distensión de la pieza.

- Elemento 5:  Iatrogenia. Valoración de la existencia o no de desgarros o deserosamientos en las asas intestinales de la anastomosis.

  - Se evaluará la anastomosis y asas intestinales en busca de desgarros o perforaciones debidas a la inadecuada manipulación, desechando los extremos de fijación de la pieza al endotrainer.

  - Medida:

    - Valorar si existen perforaciones.

    - Valorar desgarros/deserosamientos sin perforación.

    - Se considera excelente cuando no hay ninguna lesión.

    - Se considera inaceptable cuando existe perforación o deserosamientos importantes.

ORDEN DE EVALUACIÓN: PARA PRESERVAR LA INTEGRIDAD DE LA ANASTOMOSIS

Objetivo: que la anastomosis no se deteriore por la manipulación de un evaluador y pueda ser evaluada por un 2º evaluador.

Orden de evaluación:

- Medición de la longitud de la anastomosis.

- Distancia entre los puntos.

- Valorar si se ve mucosa evertida a lo largo de toda la anastomosis.

- Medir la mucosa evertida (mm).

- Valorar posibles lesiones iatrogénicas y describirlas.

- Test de estanqueidad: aire.

- Tracción de hilo de sutura para valorar si sobra.